HOPFENCIDER

STOPFUNG MIT CITRA & CASCADE

OKTOBER 2017

AUSGANGSLAGE:

Saft:		22 l Apfelsaft naturtrüb pasteurisiert Mairinger

Stammwürze:	laut Etikett 10,5 g/l Zucker; gespindelt ca. 11,5 °P

Hefe: 		Mangrove Jack`s M02 Cider Yeast 1 Packung

__________________________________________________________________________________

GÄRUNG & STOPFEN:

Hopfen:

1. Stopfung: 	80 g Cascade 5,4 % Alpha Pellets + 60 g Citra 12,4 % Alpha Pellets

Start: direkt in Stoffsackerl mit Hefe in Apfelsaft

Ende: nach 7 Tagen rausgenommen und ausgedrückt

2. Stopfung: 	20 g Cascade 5,4 % Alpha Pellets + 40 g Citra 12,4 % Alpha Pellets nach Hauptgärung

Start: 7 Tage nach Gärbeginn (allerdings in einem Wäschesack von DM aus Polyester mit 2 Granitsteinen zur Beschwerung)

Ende: 9 Tage nach Gärbeginn, da der Most sehr bitter wurde

Gärprozess: 	Gärung dauerte ca. 12 Tage – dann gleich abgefüllt

Restextrakt: 	0,35 °P - entspricht 5,6 % Alkohol

Temperatur: 	16 - 17 °C

__________________________________________________________________________________

ABFÜLLUNG & LAGERUNG:

Schlauchen: 	aus dem Gärfass 18 Liter direkt über die Pipe mit Schlauch in das Abfüllfass  abgelassen – relativ wenig Heferückstände am Boden; habe trotzdem ca. 2-3 l im Fass zurückgelassen – vor allem aufgrund der Bitterkeit

Süßung:	35 g/l x 18 l = 630 g Birkenzucker in Wasser aufgelöst und mit Schlauch beigegeben

Habe vorher 1 l nach Geschmack aufgesüßt und umgerechnet

Version 1 - Abfüllung mit Johannisbeersaft (Mairinger) als Speise:

Saft gespindelt ca. 11,2 °P

Ziel: ca. 5,5 – 6 g CO² /l

mit Spritze jeweils 30 ml Saft in 0,33l Flasche gespritzt und aufgefüllt

4 l = 12 x 0,33l Flaschen abgefüllt und verkorkt

Version 2 - Abfüllung mit Zucker zur Karbonisierung:

Ziel: ca. 5,5 g CO²/l

15 l Saft x 7,16 g Zucker = 107,4 g Zucker

Mit Wasser Zucker aufgelöst und wieder mit Schlauch beigegeben und umgerührt

15 l = 46 x 0,33l Flaschen abgefüllt und verkorkt

Lagerung:	1 Woche im Keller bei Gärtemperatur um die 17°C

Nach 2 Tagen ist die Temperatur aber auf 16 °C gefallen und ich hab mir einen Heizkörper aufgedreht und die Flaschen auf 21°C temperiert. (Idealtemperatur

der Hefe zw. 18-24°C)

dann für min. 1 Woche bei 5-10°C in den Kühlschrank – kühle Temperatur bindet die Kohlensäure besser

ERFAHRUNGEN:

Stopfen:

Laut mehreren Forenberichten sollte das Stopfen erst nach Ende der Hauptgärung vorgenommen werden. Durch das Stopfen während der Hauptgärung verflüchtigen sich Aromen/Hopfenöl aufgrund der entstehenden Kohlensäure und gehen nicht in den Sud über. Es bleiben anscheinend eher die „grünen“ Geschmäcker im Sud. Allerdings wirkt der Hopfen desinfizierend während der Gärphase. Auf diese Info bin ich aber erst während der Gärung gestoßen. Viele Brauereien stopfen sogar 2x (kleine Menge während der Hauptgährung, den Großteil und den aromatischen Hopfen danach). Deshalb hab ich nach der Hauptgärung nochmals Hopfen gestopft.

Säcke zur Stopfung:

Laut Foren sind Baumwollsäcke nur bedingt geeignet. Saugen sich stark an, lassen eher wenig durch, füllen sich mit Kohlensäure/Luft und treiben dann an der Oberfläche. Anscheinend sind Wäschesäcke gut geeignet. Habe Säcke bei DM gekauft und mit 2 kleinen Pflastersteinen beschwert.

Geschmack / Bitterkeit:

Nach der EVG war ein deutlich bitterer Geschmack bemerkbar. Dürfte eigentlich nicht sein, da sich die Bitterstoffe erst ab einer Temperatur um die 90°C lösen. Habe aber im Internet über diese Erfahrungen gelesen. Ev. zu viel Hopfen? Zu früh gestopft? Ohnehin normal, nur im Bier nicht bemerkbar? Werde beim nächsten Mal weniger Hopfen nehmen und erst nach Hauptgärung stopfen. Eigenartigerweise wurde die Bitterkeit nach dem Herausnehmen des Hopfens wieder etwas weniger – gehe davon aus, dass sich die bitteren Trübstoffe etwas abgesetzt haben. Die werden aber sicher bei der Abfüllung wieder aufgewirbelt.

Zuckern:

Aufgrund des der starken Bitterkeit habe ich mich für etwas mehr Birkenzucker entschieden. Birkenzucker enthält Xylit, welches nicht vergärbar ist.

__________________________________________________________________________________

KOSTEN:

22 Liter Apfelsaft naturtrüb Mairinger			€ 1,40 x 22 	€ 30,80

Mangrove Jack's M02 - Cider 10 g Hefe					€   3,19

Cascade US, ca. 5,4 % Alpha - 100 g Hopfen Pellets TYP 90		€   5,49

Citra, ca. 12,4 % Alpha - 100 g HopfenPellets TYP 90			€   7,92

Versandkosten geteilt					€ 6,99 x 0,5	€   3,50

Birkenzucker ca. 600 g					€ 13,35 x 0,6	€   8,00	_________________

Summe									€ 58,90	- ca. € 1/Flasche